Charakterystyka obiektu

Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej Nr 106316B (dz. Nr 104).

1. Dane techniczno - projektowe:

- szerokość nawierzchni  - 3,50 m,

-  szerokość poboczy gruntowych – 1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy – 6,0 %.

2.Charakterystyka stanu istniejącego:

Rozpatrywany odcinek przebiega na działce nr 104 na gruntach wsi Leśniewo-Niedźwiedź, od styku z drogą położoną na działce 78 i 139, do krawędzi nawierzchni bitumicznej na działce nr 104 przy budynku gospodarczym nr 10 wsi Leśniewo-Niedźwiedź. Na odcinku  występują głównie tereny zagospodarowane rolniczo i lokalnie zabudowa mieszkalna.

Na  odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirowo-gruntową o szerokości 3,0 - 4,0 m, korona drogi szerokości ok. 5,50 m. Droga jest w złym stanie, występują  zadolenia.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza  koronę drogi.

3. Urządzenia obce w pasie drogowym:

Kanał sanitarny - brak

Słupy linii  energetycznej (oświetleniowej) – poza skrajnią drogową,

Sieć  telekomunikacyjna – na poza nawierzchnią, przejścia kabla pod drogą.

Hydrant i sieć wodociągowa - poza jezdnią,  przyłącza pod drogą

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje się zmiany przebiegu sytuacyjnego drogi.

4.2 Profil podłużny:

Nie przewiduje się zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejącego.

4.3 Przekroje normalne:

- szerokość jezdni – 3,50 m,

- szerokość poboczy żwirowo-gruntowych  – 1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni bitumicznej - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych  -  6,0%.

4.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- na istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej (wyprofilowanej i zagęszczonej) wyrównanie o średniej grubości 8 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm,

- warstwa ścieralnej - powierzchniowe utrwalenie (PU x 4) emulsją asfaltową kationową C65B3PU/RC i żwirami  kruszonymi frakcji:  2/5, 5/11 i 11/25 mm i miałem 0/4 mm.

- pobocza gruntowe, zagęszczone do uzyskania wskaźnika min. 1,0.

4.5. Oznakowanie pionowe:  wg osobnego opracowania.

Sporządził:

Dnia: 2016-05-…..