OPIS TECHNICZNY

Obiekt:  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 106344B (dz. Nr 40) o długości 370 mb.

Lokalizacja: grunty wsi Leśniewo-Niedźwiedź.

Inwestor:  Gmina  Kulesze Kościelne,

1. Podstawa i zakres opracowania:

- - rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  (Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430), z późniejszymi zmianami

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:5000, aktualny na dzień 2016-05-19

- inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów niwel. i geometrycznych - własnych

- decyzja o miejscu i warunkach realizacji inwestycji  wydana przez Wójta Gminy.

2. Dane techniczno - projektowe:

- szerokość nawierzchni  - 3,00 m,

-  szerokość poboczy gruntowych – 0,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy – 8,0 %.

- szerokość pasa drogowego – 6,0 m.

3.Charakterystyka stanu istniejącego:

3.1 Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek przebiega na działce nr 40 na gruntach wsi Leśniewo-Niedźwiedź, od styku z drogą położoną na działce 347, do zjazdu w kierunku budynku mieszkalnego nr 11/2, na działce nr 20 na gruntach wsi Leśniewo-Niedźwiedź. Na odcinku  występują głównie tereny zagospodarowane rolniczo.

Na  odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirowo-gruntową o szerokości 3,0 – 3,5 m, korona drogi szerokości ok. 4,0 m. Droga jest w złym stanie, występują  zadolenia.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza  koronę drogi.

3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym:

Kanał sanitarny - brak

Słupy linii  energetycznej (oświetleniowej) – poza skrajnią drogową,

Sieć  telekomunikacyjna – poza skrajnią drogową.

Hydrant i sieć wodociągowa - poza jezdnią.

3.3 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych:

W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć urządzeń obcych w pasie drogowym. Regulację pokryw i zasuw należy wykonać ze szczególną ostrożnością. W miejscach  kolizji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W przypadku wystąpienia kolizji z kablami podziemnymi pod koroną drogi, należy zabezpieczyć je rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS oraz taśmą ostrzegawczą.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje się zmiany przebiegu sytuacyjnego drogi. Projektuje się wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni oraz podbudowę na istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonanie nawierzchni (powierzchniowe utrwalenie). Omawiane rozwiązania pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Profil podłużny:

Zmiana niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejącego – podniesienie ok. 15-20 cm.

4.3 Przekroje normalne, konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni

Przekrój normalny:

- szerokość jezdni – 3,00 m,

- szerokość poboczy żwirowo-gruntowych  – 0,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni bitumicznej - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych  -  8,0%.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- koryto na poszerzeniu jezdni (szer. 1,0 m) głębokości 0,50 m wraz z dolną warstwą podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm,

- na istniejącej nawierzchni gruntowej (wyprofilowanej i zagęszczonej) warstwa górna podbudowy o średniej grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm,

- warstwa ścieralnej - powierzchniowe utrwalenie (PU x 4) emulsją asfaltową kationową C65B3PU/RC i żwirami  kruszonymi frakcji:  2/5, 5/11 i 11/25 mm oraz miałem 0/4 mm.

- pobocza żwirowe, zagęszczone do uzyskania wskaźnika min. 1,0.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym.

Na czas budowy mieszkańcy będą korzystali z krótkich przerw w pracach drogowych.

Nie projektuje się oznakowania pionowego (stałego) na w/w odcinku.

6. Uwagi końcowe:

a) Warunkiem przystąpienia do robót w pasie drogowym jest posiadanie przez ich wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robót (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem).

b) Prawo  budowlane /Art.20 ust.4/  Oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

c) Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Sporządził:

Dnia: 2016-05-30